# 1. Architektura počítačů

### Jaké jsou základní principy fungování počítače?

- Počítač je programován obsahem paměti

- Instrukce se vykonávají sekvenčně

- Každý následující krok závisí na tom předchozím

princip_pocitace

- Procesor si přes sběrnici vyžádá instrukci z paměti na adrese IP

- Poté co instrukci získá ji provede

- Zvýší IP/PC

- Cyklus čtení a provedení se opakuje

### Kritéria a Principy dle von Neumanna:

- Počítač je řízen obsahem paměti (struktura počítače je nezávislá na typu úlohy)

- Strojové instrukce a Data jsou v jedné paměti (lze přistupovat jednotným způsobem)

- Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti (Jejich pořadové číslo je jejich adresa)

- Následující krok je závislý na tom přechozím

- Program je sekvence instrukcí, ty jsou vykonávány sekvenčně, v pořadí v jakém jsou zapsány do paměti

- Změna pořadí instrukcí je možná pomocí skoku

- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků.. se používá dvojková soustava

von_neumann

### Jaké má výhody a nevýhody architektura dle von Neumanna?

- Výhody

  - Rozdělení paměti pro kod a data určuje programátor

  - do paměti se přistupuje stejném způsobem pro data i instrukce

  - jedna sběrnice => jednodušší výroba

- Nevýhody

  - jedna paměť může mít při chybě za následek přepsání vlastního programu

  - jediná sběrnice je úzké místo

### Přinesla harvardská architektura nějaká vylepšení proti von Neumannově?

- Oddělení paměti dat a programu

  - Program už nemůže přepsat sám sebe

  - Paměti můžou být vyrobeny různými technologiemi

  - Dvě sběrnice umožňují přistupovat k instrukcím a datům zárověň

- Nevýhody:

  - dvě sběrnice jsou dražší

  - nevyužitou část paměti dat nelze použít pro program.. a naopak

harvard

### Jaká je podpora paralelismu u obou architektur počítačů?

- Žádná .. instrukce jsou vykonávány sekvenčně, následující krok je závislý na tom předchozím

- Paralelizmy se musí simulovat až na úrovni OS

### Je lepší mít oddělené paměti pro data i program? Proč ano a proč ne?

- Ano

  - Program nemůže přepsat sám sebe

- Ne

  - Jedna sběrnice => jednodušší výroba

  - Rozdělení pro kod a data určuje programátor

  - Lze efektivněji využít kapacitu paměti

### Může fungovat počítač bez paměti či bez periferií?

- NE.. jak pravil von Neumann .. je potřeba procesoru, paměti a periferii

### K čemu se v počítači využívá dvojková soustava?

- Pro reprezentaci čísel, adres, znaků..

### Zvyšují sběrnice výkon počítače?

- Ne přímo, ale mohou jej omezit

### Je možné, aby procesor prováděl instrukce jinak, než sekvenčně?

- NE instrukce se provádějí sekvenčně

### Jak je v počítači organizovaná paměť?

- Je složená z za sebou jdoucích buňěk stejné velikosti (obvykle 8bit), jejich pořadové číslo se využívá jako jejich adresa

# 2. Jazyk symbolických instrukcí

### Registry procesoru

- 64bit: RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP, R8 - R15

- 32bit: začínají E, R8D - R15D (Zápis vyresetuje horní část Rxx !)

- 16bit: AX, BX … , R8W - R15W

- 8bit: AH (high), AL (low), BH, BL .. (Jen ABCD, jsou rozděleny na high a low)

- RSP - stack pointer

- RIP - instruction pointer

### Adresování, spojování JSI a C.

- Adresování:

  - [Bázový + Indexový * měřítko + Konstanta]

  - Např: mov rax, qword [ rdi + rbx * 8 ]

- Datové typy:

  - BYTE, WORD, DWORD, QWORD (8, 16, 32, 64 bit)

- Spojování:

  - JSI: píšeme “global” před funkce a proměnné z C

### Základní instrukce přesunu, bitové, logické, aritmetické.

- Přesunu:

  - mov, movzx, movsx (rozšíří i se znaménkem)

  - CMOVcc - podmíněný přesun (cc je podmínka.. např CMOVZ )

  - mov KAM, CO (mov CÍL, ZDROJ)

  - nelze přesouvat z paměti do paměti (musí to jít přes registr)

- Logické:

  - AND cíl, zdroj

  - TEST - stejně jako AND, ale neuloží výsledek

  - OR, XOR, NOT

- Bitové:

  - SHL, SHR (bitový posun)

  - BOR, BOL (bitová rotace)

- Aritmetické:

  - ADD, SUB, NEG, INC, DEC

  - CMP - stejně jako SUB, ale neuloží výsledek

  - MUL, IMUL, DIV, IDIV (I_ je pro znaménková čísla)

### Skokové instrukce nepodmíněné a podmíněné. Volání funkcí s parametry, návratovými hodnotami

- Skokové:

  - CALL - pro volání funkcí

  - JMP

  - Jcc:

    - pro testování bitů: JZ, JNE, JNZ..

    - pro porovnávání čísel:

      - Bezznaménkových:

        - A - above

        - B - below

      - Znaménkových:

        - L - less

        - G - greater

- Návratová hodnota v RAX ( EAX, AX, AL)

- Parametry jsou v pořadí v RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9

# 3. Komunikace s periferiemi

### Z jakých částí se skládá sběrnice a co je účelem jednotlivých částí?

- Sběrnice dělíme na Adresovou, Řícicí, Datovou

- Adresová

  - Přenáší adresy

  - Zdroj adresy je mikroprocesor

  - Počet bitů (vodičů) sběrnice odpovídá počtu bitů adresy

- Řídicí

  - Některé signály jsou generovány mikroprocesorem, některé jinými bloky

  - Nejčastější řídicí signály:

    - RESET

      - má každý mikroprocesor

      - uvede mikroprocesor do výchozího stavu

      - Aktivování uživatelem, nebo přídavným obvodem

    - MEMORY READ (MR)

      - zabezpečuje časování čtení z paměti (nebo jiných bloků)

    - MEMORY WRITE (MW)

      - zabezpečuje časování zápisu do paměti (nebo jiných bloků)

    - INPUT / OUTPUT READ / WRITE

      - pro čtení nebo zápis do zařízení

    - READY

      - připravenost obvodu

- Datová

  - Slouží pro přenos veškerých dat v počítači (vždy meti dvěma)

  - Nedůležitější parametry jsou šířka (počet bitů) a časování

  - Šířka ovlivňuje rychlost komunikace

  - Lze ušetřit vodiče pomocí multiplexování

  - V jednom okamžiku může být aktivní pouze jeden vysílač

  - Dělí se na:

    - Vnitřní sběrnice mikroprocesoru

    - Vnitřní sběrnice počítače

    - Vnější sběrnice počítačem

### Co to je adresní dekodér a kdy je potřeba jej použít?

- Když je paměťový prostor obsazen více jak jednou fyzickou pamětí nebo periferním zařízením

- Rozhoduje, které zařízení je ke komunikaci určeno

- Jeho výstupy jsou v podstatě Chip Select signály pro jednotlivé obvody

- Může být stavěn jako:

  - úplné dekódování adresy

  - neúplné dekódování adresy

  - lineární přiřazení adresy

  - univerzálním přiřazením adresy

### Řízení komunikace

- 2 případy zahájení komunikace

  - z iniciativy programu

  - z iniciativy periferie

    - počítač se může nacházet ve stavu, kdy nemůže s periferii komunikovat

    - lze řešit:

      - obvodově (bez vědomí počítače)

      - příznakovým bitem (Programové řízení)

      - přerušením .. počítač se později vrátí tam, kde byl vyrušen (Systém Přerušení)

      - přímým přístupem (DMA)

### Jaký je princip komunikace s periferiemi pomocí V/V bran?

- Vstupně / Výstupní brána (Input/Output, I/O) je obvod, který zprostředkovává předávání dat mezi sběrnicí (počítače) a periferním zařízení (počítače)

- Dělíme na

  - S pamětí

  - Bez paměti

- Základem je záchytný registr s 3 stavovým vstupem

#### Nepodmíněný vstup a výstup dat:

VV_nepodmineny

- Při vstupu počítač vyšle signál RD, tím přikáže vstupnímu zařízení předat data do vstupní brány počítače

- Při vstupu počítač vyšle signál WR a výstupní zařízení převezme data

- Jednoduchý způsob, předpokládá, že je perif. zařízení pořád ready

### K čemu slouží u komunikace V/V bran indikátor a jaké přináší výhody?

- Zajišťujě, že informace budou správně podány (další otázka)

### Popište, jak probíhá přenos dat pomocí V/V brány s indikátorem.

#### Podmíněný vstup a výstup dat

VV_podmineny

- Jsou-li poskytována platná data ze vstupu, pak se za pomocí STB(strobe) impulsu nastaví Q na 1

- Když je Q na 1, data jsou předány počítači pomocí impulsu RD a po přenosu je indikátor vynulován

- V opačném případě se nastavuje Q na 0, když jsou data převzata, pomocí ACK signálu

### S vyrovnávací pamětí:

VV_vyrovnavaci

### Jaký je rozdíl mezi programově řízenou komunikací s perifériemi a pomocí přerušení?

- Programové:

  - Využívá instrukce pro vstup a výstup, ve spojení s instrukcemi pro testování logických proměnných a skoků

  - Prostě testuje stavové bity ..

- Přerušení:

  - Periferie aktivuje přerušovací signál, procesor přeruší program, přejde do obslužného režimu, poté pokračuje v provádění hl. programu tam, kde byl přerušen

Obsluha???

### Jaké výhody přináší řízení komunikace s využitím přerušení?

- Procesor pořád nemusí zbytečně testovat stavové bity => neztrácí výkon

### Z jakých částí se skládá řadič DMA?

blok_DMA

- Registr dat - Obsahuje slovo pro přesun

- Registr adresy - Adresa hl. paměti kam bude slovo zapsány, nebo odkud bude přečteno

- Čítač přesunu - požadovaný počet slov, které mají být ještě přesunuty

### Jak probíhá přenos dat s použitím DMA?

- Naprogramování procesorem bloku DMA

- blok DMA spustí periferní zařízení, a čeká než zařízení bude připraveno data příjmou nebo vyslat

- Procesor dokončí strojový cyklus a pak reaguje na žádost o DMA, přímý přístup se provadí během činosti procesoru.. blok DMA a procesor se střídají v používání paměti

- Procesor vyšle vybrané jednotce ACK a uvolní sběrnici, jednotka pak pošle obsah registru adresy na addr. sběrnici a obsah registru dat na dat. sběrnici a čeká na provedení cyklu paměti.. pak obsah registru adresy zvětší o jedničku a čítač přesunu zmenší o jedničku.. pokud není nulový, testuje zda bylo předáno nové slovo do registru dat.. když ne, dočasně se ukončí přesun dat a přestane se vysílat žádost o DMA.. řízení je předáno procesoru

- Procesor dále pokračuje v provádění svého programu do doby, než obrží další žádost o DMA

- Pokud je obsah čítače přesunu nulový, blok DMA ukončí celý přesun a uvolní sběrnici

### Jaké má výhody řadič DMA proti přenosu dat s využitím CPU?

- Všechno nemusí dělat procesor

### I2C

- Inter-Integrated Circuit

- Dvou-vodičová Sběrnice

  - SCL => Synchronous Clock

  - SDA => Synchronous Data

- Rozděluje připojená zařízení na:

  - Řídicí - Master

    - Zahajuje a ukončuje komunikaci

    - Generuje hodinový signál (SCL)

  - Řízené - Slave

    - Adresované Masterem

- Adresa zařízení:

  - Skládá se ze 7 bitů (horní 4 určuje výrobce, dolní 3 jdou nastavit libovolně)

- Komunikace:

  - V klidovém stavu je SCL a SDA na 1

  - Start:

    - SCL = Sestupná Hrana

    - SDA = Sestupná Hrana

  - Konec:

    - SCL = Náběžná Hrana

    - SDA = Náběžná Hrana

  - Po startu následuje 7bit adresa cílového zařízení (Slave) a 1 bit Read nebo Write z pohledu mastera

    - 0bAAAAAAAM (A je bit adresy a M je Read/Write)

  - Dále slave vygeneruje ACK

    - Když je ACK 0, vše je Ok

    - Když je ACK 1, slave nereaguje

  - Na konci přenosu se posílá NACK

# 4. CISC A RISC

### Kdy a proč se začaly procesory dělit na RISC a CISC?

- V 70. letech, kvůli narůstající složitosti procesorů ..

### Jaké byly zásadní důvody, proč se začaly procesory RISC vyvíjet?

- Výzkumy ukázaly, že programátoři a compilátory používají instrukce velmi nerovnoměrně (v 50% případů se vyskytují pouze 3 instrukce)

- Snahy o nalezení optimálního instrukčního souboru => vznik RISC

### Jaké jsou základní konstrukční vlastnosti procesorů RISC?

- Malý instrukční soubor

- V každém strojovém cyklu by měla být dokončena jedna instrukce

- Zřeťezené zpracování instrukcí

- Data jsou z hlavní paměti vybírána a úkládána výhradně pomocí LOAD a STORE instrukcí

- Instrukce mají pevnou délku a jednotný formát

- Je použit vyšší počet registrů

- Složitost se přesouvá na optimalizující kompilátory

### Jak přispěly jednotlivé charakteristické vlastnosti procesorů RISC ke zvýšení výpočetního výkonu?

- Jednotná délka instrukcí => rychlejší výběr instrukcí z paměti => lepší plnění fronty instrukcí

- Jednotný formát => zjednodušuje dekódování

- Zřetězené zpracování instrukcí

### Jaký je princip zřetězeného zpracování instrukcí v RISC procesorech?

- Provedení instrukce musí vždy projít stejnými fázemi (né nutně těma co jsou na obrázku)

- Funguje jako “výrobní linka”

CISC:

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | I1 |  |  |  |  |  | I2 |  |  |  |  |  |
| DE |  | I1 |  |  |  |  |  | I2 |  |  |  |  |
| VA |  |  | I1 |  |  |  |  |  | I2 |  |  |  |
| VO |  |  |  | I1 |  |  |  |  |  | I2 |  |  |
| PI |  |  |  |  | I1 |  |  |  |  |  | I2 |  |
| UV |  |  |  |  |  | I1 |  |  |  |  |  | I2 |

RISC:

|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |  |  |  |  |  |
| DE |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |  |  |  |  |
| VA |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |  |  |  |
| VO |  |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |  |  |
| PI |  |  |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |  |
| UV |  |  |  |  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 |

Legend:

| short name | full name |
| --- | --- |
| VI | Výběr Instrukce |
| DE | Dekodování |
| VA | Výpočet Adresy |
| VO | Výběr Operandu |
| PI | Provedení Instrukce |
| UV | Uložení Výsledku |

### Jakého zrychlení lze zřetězeným zpracováním instrukcí dosáhnout?

- V ideáním světě, při délce zřetězení 6-ti instrukcí, udělá během 12 cyklů

  - CISC: 2 instrukce

  - RISC: 7 instrukcí

- viz. tabulky v minulé otázce

### Jaké problémy přináší zřetězené zpracování instrukcí v procesorech RISC?

- Datové a strukturální hazardy

  - Datové: Když instrukce potřebuje mít k dispozici data předchozí instrukce ( a ta ještě nejsou k dispozici)

  - Strukturální: Problém omezených prostředků procesoru (a počítače jako celku) .. např. jen jedna sběrnice

- Problémy plněním fronty instrukcí

  - Podmíněné skoky

  - Nepodmíněné skoky na adresu, která se musí vypočítat

### Co to je predikce skoků, proč se používá a jaké způsoby predikce se využívají?

- Statická

  - Do instrukce se vkládají příslušné bity již při kompilaci (nebo programátorem při psaní programu)

- Dynamická

  - Během běhu programu se zaznamenává, jestli se skok provedl, nebo ne

- Může být:

  - Jedno bitová

  - Dvou bitová

### Co to jsou datové a strukturální hazardy v RISC procesorech? Co je způsobuje?

- uvedeno výše..

### Jak funguje dvoubitová dynamická predikce skoků a proč se využívá?

- Jako čtyř stavový automat

2bitpredikce

- A predikuje provedení skoku, N říká, že skok provádět nebude

- a a n přechody označují, zda se skok naposledy prováděl

# 5. x86 Intel historie

- 8080

  - Není x86

- 8086

  - Prvním 16-bit

- 8088

  - Sběrnice zúžená na 8bit

  - Jinak stejné jak 8086

- 80186

  - Navržen pro embedded (vestavěná) zařízení

  - Má DMA

  - Vyráběn 25 let

- 80286

  - Lze přepnout do Protected modu (4 úrovně oprávnění)

  - Real mode (pro zpětnou kompatibilitu, RM programy nemůžou fungovat v novém PM)

  - má MMU (memory management unit)

- 80386dx a sx

  - sx je downgrade dx

  - První 32bit

  - Přidán Virtual Mode (po přepnutí do PM, bylo možnost vykonávat RM programy)

- 8087/287/387

  - Matematick koprocesor, pro práci s floaty, který byl zvlášt

- 80486dx (později i sx verze)

  - Dvojnásobný výkon při stejné frekvenci, než 386

  - L1 přímo v procesoru

  - Integrace matematického koprocesoru

- Pentium

  - První procesor v řadě x86, kde jsou uplatněna technická řešení typická pro RISC

  - L1 rozdělena na kod a data

  - Predikce skoků

- Pentium Pro

  - ZÁSADNÍ technologický zlom

  - Pro servery (=> velký výkon(zhruba o 50% víc než pentium) a cena)

  - L2 přímo na procesoru

  - Fetch/Decode jednotka dekoduje x86 instrukce na 118bit RISC instrukce (které intel pojmenoval jako mikro-operace)

  - Instrukce jsou po dekodování uloženy do banky instrukcí (Instruction pool), vejde se tam až 40 instrukcí

  - Dispatch/Execute jednotka si může vybírat instrukce mimo pořadí z poolu (Out of order execute)

  - 10 úrovňové zřetězení

  - Predikce skoků si pamatuje 512 hodnot

pentium_pro

- Pentium 2

  - Vychází z Pentia Pro

- Pentium 3

  - Optimalizace z hlediska spotřeby

  - Dobré pro přenosné počítače

- Pentium 4

  - Mikroarchitektura NetBurst

  - Při stejné frekvenci jako P3 měl stejný výkon+-, ale více se zahříval

  - 20 úrovňové zřetězení

- Pentium EM64T

  - Extended Memory 64 Technology (Později jen Intel64)

  - První 64bit procesor

  - 30 úrovňové zřetězení

  - Velice se přehřívaly

- Pentium M

  - Určeny pro přenosné počítače

  - Výkonný procesor s nízkou spotřebou energie

  - Obdobný výkon jako P4 při nižší frekvenci a třetinové spotřebě

- Core

- Core 2

- Atom

Následovník, obrázek ???

# 6. Paměti

### Dle jakých kritérií či vlastností se dělí paměti počítačů?

- Typu přístupu

  - RAM (Random access memory) - libovolný přístup

  - SAM (Serial acess memory) - Seriový přístup

  - Speciální (paměť typu zásobník, fronta..)

- Možnosti zápisu/čtení

  - RWM (Read write memory) - pro zápis a čtení

  - ROM (Read only memory) - pouze pro čtení

  - Kombinované

    - NVRAM (Non volatile RAM)

    - WOM (Write only memory)

    - WORM (Write once - ready many times memory) - optické disky

- Principu elementární buňky

  - SRAM - statické paměti

  - DRAM - dynamické paměti

  - PROM, EPROM, EEPROM, FLASH - programovatelné paměti

- Uchování informace po odpojení napájení

  - Non-Volatile - Zachovají si informaci i po odpojení napájení

  - Volatile - Ztráci informaci po odpojení napájení (DRAM a SRAM)

### Jak je v dynamických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

- Ve formě náboje v kondenzátoru

- Zapomenou svá data cca po 10ms

- Proto je nutné obnovovat napětí kondenzárorů - Refresh

### Jaká je vnitřní organizace dynamických pamětí?

- Ve čtvercové matici v jedné, nebo více vrstvách

- Výběr buňky tak musí být proveden pomocí row a column dekodéru

- DRAM čte adresu po dvou částech (adresa řádku a sloupce) do adresového bufferu

- Organizace paměti, strana 5

Stavba DRAM buňky:

dram_bunka

### Popište stručně historii vývoje dynamických pamětí.

- ??? :c

### Jak je ve statických pamětech ukládána informace a jak je udržována?

- Je uložená stavem klopného obvodu

- Lze realitovat pomocí 4 nebo 6 tranzistorů

- SRAM je dražší a pojme méně dat něž DRAM

### Jak je organizována vnitřně statická paměť?

- Jako 2D mřížka, kde jeden řádek tvoří jedno slovo

- SRAM paměti nevyužívají adresní multiplexing

SRAM

### Jaké typy pamětí si udržují svůj obsah i po odpojení napájení?

- (Nevolatilní)

- ROM (Read Only Memory)

  - Informace zapisuje výrobce (je složená z odporů, které výrobce přepálí.. neporušené prvky pak vedou proud a je v nich minimální napětí.. log. 0)

  - Doba pamatování není ohraničená

- PROM

  - Programmable ROM

  - Informace se vypalijí pomocí “programátoru”

  - Lze zapsat jen jednou

- EPROM

  - Erasable PROM

  - Uchovává informaci díky kvalitně izolovaném el. napětí

  - K naprogramování je potřeba až 50ms trvající pulz o 5V

  - Lze vymazat pomocí UV záření

  - Doba pamatování 10 až 20 let

- EEPROM

  - Electrically Erasable PROM

  - Zápis stějně jak EPROM

  - Mazální pomocí el. pulzu s obrácenou polaritou

  - Doba pamatování 10 až 20 let

- FLASH

  - Lze programovat rychle přímo v počítači

  - Doba pamatování 10 až 100 let

  - Struktura buněk je podobná EEPROM, ale pro programování a mazání stači pulz 10us

  - Přes 10000 programovacích a mazacích cyklů

### Paměti s trvalým obsahem umožňují svůj obsah přepsat. Jak se přepis u jednotlivých typů provádí?

- EPROM - UV zářením

- EEPROM - Elektricky, až 50ms pulzem o 5V

- FLASH - Elektricky 10us pulzem

### Jaké speciální typy pamětí se používají?

- VRAM (Video RAM)

  - Dvouportová

  - Zvýšené přenosové pásmo

- WRAM (Window RAM (nemá nic společného s tím pseudo operačním systémem))

  - O 25% větší přenosové pásmo než VRAM

  - Nabízí double-buffering

- SGRAM (Synchroní Grafická RAM)

  - Funguje jako SDRAM

  - Ale SDRAM je optimalizována pro kapacitu a SGRAM pro přenos dat

- FIFO paměti (fronta)

  - Bez přesouvání obsahu

  - S přesouváním obsahu

- Cache paměti

  - Malé a rychlé

  - Rychlé komponenty čtou data z cache a nemusí čekat na komponentu pomalejší

  - L1,L2,..

### Hierarchie pamětí v počítači

memory_h

### Jak se u pamětí detekují a opravují chyby?

- SRAM je spolehlivější než DRAM

- Tvrdé chyby - opakující se

- Měkké chyby - Neopkající se .. těžší rozpoznat

- Kontrola Parity

  - dorovnává se na lichý počet jedniček do 9. bitu

  - neopravuje, jen detekuje chybu (když je počet jedniček sudý)

- ECC - Error Correction Code

  - Detekuje více bitové chyby

  - Schopen opravit 1 bitovou chybu

  - Nutnost “Wait State” => zpomalení 2-3%

# 7. Monolitické počítače

- Monolit = Procesor, Paměť, Periferie v jednom pouzdře

- Používá se převážně Hardvardská architektura

- Kvůli jednoduchosti bývají převážně RISC

### Jaká je obvyklá organizace pamětí v mikropočítačích?

- Střádačové (pracovní registry)

  - Většinou jen jeden, nebo dva

  - Ukládájí se do nich aktuálně zpracovávaná data

- Univerzální zápisníkové registry

  - Pro nejčastěji používaná data

- Paměť dat RWM

  - Pro rozsáhlejší a méně používaná data

- Speciální - např. IP

- Zásobník pro návratové adresy (nutnost mít stack pointer)

### Jaké zdroje hodinového signálu se mikropočítačích používají?

- (Zdroj synchronizace)

- Často je zdroj integrován přímo v počítači - nelze zajistit dobrou stabilitu (Vlivem teplot můžou být odchylky kmitočtu desítky %)

- Generátory:

  - Krystal (Dobrý pro stabilitu)

  - Keramický rezonátor

  - Obvod LC

  - Obvod RC (Pro minimalizaci ceny)

  - Externí zdroj

clock_gen

### Jak probíhá RESET mikropočítače?

- Počáteční stav počítače

- Po provedení RESETu se u všech počítačů nastaví počáteční hodnota čítače instrukcí (0 nebo samé 1)

- Výrobce definuje jako dlouho RESET signál trvá

- Zdroj signálu může být vnější nebo vnitřní

### Jakými způsoby se řeší ochrana proti rušení v mikropočítačích?

- Mechanická ochrana - musí odolávat nárazům, nebo trvalým vibracím

- Galvanické oddělení - proti elektromagnetickým vlivům

- WATCHDOG - aby nám program nezabloudil

- Větším rozsahem pracovního napětí

### Jaké jsou základní vlastnosti V/V bran?

- Nejčastější a nejjednodušší je Paralelní brána - port

  - Obvykle organizovaná jako skupina 4 nebo 8 jednobit vývodů

### Popište obecný princip fungování sériových rozhraní? Jaká sériová rozhraní znáte?

- Dovoluje efektivním způsobem přenášet data na relativně velké vzdálenosti při použití minimálního počtu vodičů

- Je to celkem pomalá komunikace

- Dle vzdálenosti přenosu dělíme na:

  - Mezi elektronickými zařízeními (na delší vzdálenost)

    - Synchroní nebo asynchroní přenos

    - Typicky pomocí RS232 nebo RS485

  - Uvnitř el. zařízení

    - Typickým standardem je I2C

- Princip ???

seriovy_prenos

### K čemu slouží v mikropočítačích čítače a časovače? Jak fungují?

- Čítač je registr o N bitech, který nejčastěji čítá vnější události

  - Při přetečení se obvykle automaticky předává výzva do přerušovacího podsystému.

- Časovač je podobný jako čítač, ale je inkrementován vnitřním hodinovým signálem

  - Zajišťuje řízení událostí v realném čase

### Popište konstrukci a fungování základních A/D převodníků.

- Převádí Analogový signál na Digitální

  - Komparační A/D převodník

    - Porovnává měřené veličiny s referenční hodnotou

    - Rychlé

    - S počtem komparátorů roste rozlišovací schopnost

  - komparacni_prevodnik

  - A/D převodník s D/A převodem

    - pro sledování pomalu rostoucích veličin

    - Používá se jeden komparátor a proměnný zdroj referenční hodnoty

    - Sledovací

      - Mění vždy referenční hodnotu o krok nahoru nebo dolů

    - Aproximační

      - Půlení intervalu

  - Integrační A/D převodník

    - Metoda dvojité integrace

  - Převodník s časovacím RC článkem

    - Měří se doba nabití a vybití kondenzátoru

### Popište konstrukci a fungování základních D/A převodníků.

- Převádí digitální signál na analogový

- PWM (Pulse Width Modulation)

  - Převodníky mají velké zpoždění

  - Pro převod slouží RC článek

  - Hodnota Analog. signálu je “zakódována” jako poměr mezi stavy vypnuto a zapnuto

- Paralelní převodníky

  - Přímý převod číselné hodnoty na stejnosměrný proud

  - Základem je většinou odporová síť

  - Typy:

    - Váhově řazené hodnoty odporů (1:2:4:8..64:128) (náročné dodržet poměr kvůli přesnosti odporů)

    - R-2R

### NÁKRES D/A ?

pwm_prevodnik

### Jaké speciální periferie mikropočítačů znáte?

- Řízení dobíjení baterií

- Vysílače a příjmače IR signálu

- USB rozhraní typu klient

- Řadiče LCD a LED

# 8. Monitory

### Jak funguje CRT ???

### Na jakých principech fungují LCD monitory?

- Liquid crystal display

- Každý pixel se skládá z 3 sub pixelů

- Jádrem LCD je TN (twisted nematic) struktura, která je z obou stran obklopena polarizačními vrstvami

- Princip (TN):

  - Světlo projde prvním filtrem a polarizuje se

  - Projde vrstvami pootočených tekutých krystalů, které světlo otočí o 90stupnu

  - Světlo projde i druhým polarizačním filtrem, které je otočeno o 90stupnu proti prvnímu

  - (TN-LCD, které v klidovém stavu bez přivedeného napětí propouští světlo)

  - Po přivedení napětí nématická struktura přestane otáčet světlo, a druhý polarizační filtr ho nepustí

lcd

(tady světlo otáčí == pixely jsou zaplé)

- 2 typy:

  - TN - v klidovém stavu svítí

  - IPS - v klidovém stavu nesvítí

### Jaké jsou základní výhody a nevýhody LCD monitorů?

- Výhody:

  - Kvalita obrazu

  - Životnost

  - Spotřeba energie

  - Odrazivost

  - Bez emisí

- Nevýhody:

  - Citlivost na teplotu

  - Pevné rozlišení

  - Vadné pixely

  - Doba odezvy

  - Není úplně černý, kvůli podsvícení

### Jak fungují OLED zobrazovací jednotky?

- Organic Light Emmiting Diode

OLED

- Při přivedení napětí, se elektrony(záporné částice) začnou hromadit v organické vrstvě, blíže k anodě

- Díry (kladné částice) se hromadí na opačné straně blíže katodě

- V organické vrstvě začne docházet ke srážkám a vzájemnou eliminací vzniká světlo

### Jaké jsou výhody a nevýhody OLED technologie?

- Výhody:

  - Jsou samy o sobě zdrojem světla.. nepotřebují podsvícení

  - Vysoký kontrast

  - Tenké

  - Nízka spotřeba

  - Dobrý pozorovací úhel

  - Možnost instalace na pružný podklad

- Nevýhody:

  - Vyšší cena

  - Většinou malé displaye pro mobilní zařízení

  - Degradace materiálu (organického)

### Jak funguje zobrazovací jednotka s technologií E-Ink?

- Elektřina je potřeba jen pro refresh (malý proud, 5-15V)

- V čiré kapalině jsou jen dvě barvy, můzou tvořit gradient, pomocí rozdělení elektrod

- Horní elektrody musí být průsvitné

- Princip:

  - V průhledných kapslích jsou obsaženy kladné a záporné částice různých barev (většinou černá a bílá)

  - Po přivedení napětí se částice v čirém roztoku podle svého náboje přitáhnou k elektrodě opačné polarity

  - Přes průhlednou horní elektrodu jde vidět barva

### Jaké jsou výhody a nevýhody E-Ink?

- Výhody:

  - Vysoké rozlišení

  - Dobrá čitelnost

  - Není potřeba podsvícení

  - Nulová spotřeba při zobrazování statické informace

  - Nízká spotřeba při překreslení

  - Tenké

- Nevýhody:

  - Dlouhý refresh (100+ms)

  - Málo odstínu šedi

  - Špatné barevné rozlišení

### Jak je u E-Ink řešena podpora více barevných úrovní?

- Rozdělením elektrod

- V případě barev:

  - Stejně jako u LCD => barevné filtry

  - Nad každou kapslí je jeden barevný filtr z trojce RGB

  - Špatné barvy.. barevá hloubka je 4096

eink

# 9. Disky

### Typy pamětí (externích) ?

- Magnetické paměti

  - Pevný disk

  - Disketová mechanika

- Optické Paměti

  - CD

  - DVD

- Magnetooptické paměti

### Jaký je princip ukládání dat u magnetických pamětí ?

- Záznamové médium má tvar kruhové desky (disk,disketa), nebo dlouhé pásky

- Je pokryto magnetockou vrstvou a pohybuje se konstantní rychlostí

- V bodu dotyku s povrchem je štěrbina magnetického obvodu (štěrbina je díra v té hlavě(Magnetickém obvodu)).. štěrbina + mag. obvod tvoří jádro

- Pokud manetickým obvodem prochází proud, vzniká magnetický tok, který se díky štěrbině dostává do okolí, a ovlivňuje magnetickou vrstvu

zapis_na_disk

- Podélný zápis:

  - Menší hustota

- Kolmý zápis:

  - 10x větší kapacita

  - Větší technická náročnost

### Jak funguje pevný disk ?

disk

- Proud je převeden na indukci

- Disk je vyroben z nemagnetického materiálu, který je pokryt fermagnetickou vrstvou

- Povrch je pokryt magnetickými doménami, které mají specifickou orientaci, při zápisu se mění jejich orientace

### Jaký je princip ukládání dat u optických pamětí ?

optic

- Materiál - polykarbonát

- Záznam pomocí pitů a landu (jamky a pevniny)

- Čtecí senzor rozpozná změnu tak, že když světlo narazí na pit, rozptýlí se s posunutou peridodou

- Zapisuje se laserem

- Většinou WORM - Write once read many time

### CD-ROM

- Compact Disk Read Only Memory

- Rychlejší než diskety

- Přehrávač musí měnit rychlost disku, aby zajistil stálou rotaci

- Čtení pomocí IR laseru

- Čte se ze vnitřní strany do vnější

### DVD

- Digital Versatile Disc

- Vesměs vysokokapacitní CD

- Používá laser ve viditelné vlnové délce - červený

# 10. CUDA

- Rozšírení jazyka C/C++

- Funguje jen na Nvidia kartách

- Warp je skupina jader, která je ovládána schedulerem

  - Každý warp má svůj dekoder instrukcí a scheduler

  - Každé jádro má FP unit a INT unit

### Výhody GPU/cudy?

- Masivní Paralelizace

- GPU je navržena pro zpracování výpočetně náročného kódu s omezeným počtem podmíněných skoků (Nejlépe bez IFů)

### Čím se musí řídit programátor při práci s CUDA ?

- Jádra musí bý na sobě nezávislá (GPU negarantuje pořadí exekuce threadu)

- Musí určit správný počet bloků a vláken

- Nepoužívat IFy (a cykly)

- TODOOOO: Unified Memory ???

### Organizace mřížky ?

cuda_grid

- Kód kernelu musí bt přizpůsoben mřížce

- Pro určení pozice threadu v mřížce lze použít předdefinované proměnné (blockIdx, ..)

  - x = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

  - y = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;

### Jaký je postup ?

- (alokuje se místo na GPU)

- překopírují se data z hostu do device

- zapnou se thready v GPU multiprocesoru

- vykonají se thready v GPU multiprocesoru

- překopírují se data z GPU zpátky do host

### Rozšíření jazyka C/C++ ?

- Modifikátory funkcí:

  - __device__ - Pouze GPU (Vykonána na GPU, zavolána z GPU)

  - __global__ - Pro oboje (Vykonána na grafické kartě, ale zavolána z procesoru)

  - __host__ - Pouze pro procesor

- Kvantifikátory (qualifier) proměnných (nikdy jsme je irl nepoužili):

  - __device__

  - __constant__

  - __shared__

- Datové typy s příponou 1,2,3,4 .. např int3

  - char

  - uchar

  - int

  - uint

  - short

  - ushort

  - long

  - ulong

  - float

  - double (double1, double2) (off-topic fact.. float a double unsigned neexistují)

- dim3 je uint3

- jmeno_funkce<<<pocet_bloku, pocet_vlaken>>>(parametry)

fermi

# 11. RP2040 a ARM Cortex-A77

### RP2040

rp2040

- Levný mikrokontroler (kolem 50kč), používaný v R Picu, vydán v lednu 2021

- 2 jádra ARM Cortex M0+ až 133MHz

- 264kB SRAM (rozdělena do 6 banek)

- 16MB flash paměti

- DMA controller

- Periferie:

  - 2x UART controller

  - 2x SPI controller

  - 2x I2C controller

  - PWM conroller

  - Watchdog

  - RTC

### ARM Cortex A-77

- nad 3GHz

- ARMv8-A architektura (instrukční sada) - Harvard

- 64bit

- Vydán v roce 2019

- 13-ti úrovňové zřetězení

- L1, L2 a L3 cache

- FPU

- Out of Order Zpracování instrukcí

- Primárně v mobilech s androidem => nízká spotřeba

- TODO: přečíst

a77

### Následovník Pentia Pro ?

pentium_2

Ano.. vypadá stejně jak Pentium Pro.. ale má navíc MMX jednotku (SIMD instrukce), větší frekvenci a o polovinu menší frekvenci L2 cache

Strana 21